[image: image1.png]



Информационен лист за безопасност
[image: image2.png]Technologies




	Дата на последна редакция:
	01/03/2004

	Дата на изготвяне:
	08/04/2005


Версия



1

	1. ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИРМАТА


Наименование на продукта: 8005 (Belt Dressing)
Артикул No. : IDH314105





Вид на продукта: Смазка

Регион: 
Европа
Наименование и адрес на фирмата
Henkel Loctite Adhesives Ltd, 

Watchmead,
Welwyn Garden City,
Herts. AL7 1JB, UK. : +44 1 707 358800
Fax:+44 1 707 358900 

Телефон за неотложна помощ No.

 +353-1-4599301 /+353-87-2629625/+353-1 -4046444

	Вносител
	Хенкел България ЕООД

1715 София

БПС

Бл 2 ет ІV

Тел (02) 915 1010

Факс (02) 915 1046


	2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ


Естество на продукта:   Смазка 
	Опасни компоненти 

CAS
 No.
	EINECS
-No.
	%
	Класификация

	Пентан

109-66-0

	203-692-4

	40 - 50

	F+;R12
N;R51-53

R66

R67

Xn;R65


	Ацетон

67-64-1

	200-662-2

	30 - 40

	F;R11
R66

R67

Xi;R36


	Въглероден диоксид

124-38-9
	204-696-9
	5 - 10
	


Допълнителна информация:
Виж Раздел 16 за пояснение на изброените обозначения за рисковете. 

	3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ


Възможен начин на излагане на вредно влияние:

Дихателна система, Очи, Кожа

Силно запалим. Дразнещ за очите. Повтарящ се контакт може да предизвика сухота и напукване на кожата. Парите могат да предизвикат замайване и сънливост. Токсичен за водните организми . може да предизвика дълготраен неблагоприятен ефект във водна среда. 

Разтворителят може да има изсушаващ ефект за кожата.

	4. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

	При вдишване: 


	Преместете пострадалия на чист въздух.

	При попадане в очите:

	Измийте очите с обилно количество вода поне 15 минути. Ако дразненето продължи потърсете медицинска помощ. 


	При поглъщане:

	Изплакнете устата с вода и след това дайте обилно количество вода за пиене. Не предизвиквайте повръщане. Консултирайте с лекар.



	При контакт с кожата:
	Измийте мястото с обилно количество вода и сапун и положете възстановителен крем при необходимост. Ако дразненето продължава потърсете лекарска помощ.




	5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ


	Средство за гасене: 


	Сух химикал, Пяна, Въглероден двуокис. 


	Специални противопожарни процедури: 


	Пожарникарите трябва да бъдат екипирани с автономни дихателни апарати 

	Необичайни опасности в случай на пожар или експлодиране:


	Контейнерите, попаднали в пожар да се охлаждат с вода за да се избегне увеличаване на налягането и разрушаване на контейнера. Ако течът не се е възпламенил, използвайте воден спрей за разпръскване на парите. Течността е летлива и отделя невидими пари. 



	Вредни продукти от изгарянето
	Термалното разлагане може да доведе до освобождаване на дразнещи газове и пари. Въглеродни оксиди. Азотни оксиди.


	6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗТИЧАНЕ


	Мерки за опазване на околната среда: 


	Проветрете мястото. Не допускайте попадане на продукта в канализацията и открити водоизточници.

	Методи за почистване:

	Попийте с инертен абсорбиращ материал. (пясък, силикагел, универсален биндер) Съхранявайте в затворен контейнер до изхвърлянето. 


	7. СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ


	Складиране:
	Избягвайте вдишване на парите и спрея. Парите трябва да се извличат, за да се избегне вдишването. Пазете от източници на запалване – не пушете. Избягвайте контакт с очите. Удължен или повтарящ се контакт с кожата да бъде избягван.

	Съхранение:
	Съхранявайте далеч от източници на топлина и запалване. Съхранявайте на хладно и добре проветриво място.


	8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА


	Опасни компоненти CAS No.
	ACGIH TLV 
	Австрия  
	Белгия 
	Чехия 

	Пентан

109-66-0

	600 ppm TWA

	1200 ppm STEL

1800 mg/m³ MAK

3600 mg/m³ STEL

600 ppm MAK


	1796 mg/m³ VLE

2242 mg/m³ VLE

600 ppm VLE

750 ppm VLE
	2000 mg/m³ TWA


	Ацетон

67-64-1

	500 ppm TWA

750 ppm STEL


	1200 mg/m³ MAK

2000 ppm STEL

4800 mg/m³ STEL

500 ppm MAK


	1000 ppm VLE

1806 mg/m³ VLE

2415 mg/m³ VLE

750 ppm VLE
	800 mg/m³ TWA

	Въглероден диоксид

124-38-9


	30,000 ppm STEL

5000 ppm TWA
	10000 ppm STEL

18000 mg/m³ STEL

5000 ppm MAK

9000 mg/m³ MAK
	30000 ppm VLE

5000 ppm VLE

54784 mg/m³ VLE

9131 mg/m³ VLE


	9000 mg/m³ TWA


	Опасни компоненти CAS No.
	Германия 
	Ирландия 
	Холандия 
	Норвегия
	Португалия 

	Пентан

109-66-0


	1000 ppm MAK

2000 ppm Peak

3000 mg/m³ MAK

6000 mg/m³ Peak
	1800 mg/m³ TWA

2250 mg/m³ STEL

600 ppm TWA

750 ppm STEL
	1800 mg/m³ MAC

600 ppm MAC
	250 ppm OEL

750 mg/m³ OEL


	600 ppm TWA

	ацетон

67-64-1


	1000 ppm Peak

1200 mg/m³ MAK

2400 mg/m³ Peak

500 ppm MAK
	1210 mg/m³ TWA

500 ppm TWA
	1780 mg/m³ MAC

750 ppm MAC
	125 ppm OEL

295 mg/m³ OEL


	500 ppm TWA

	Въглероден диоксид

124-38-9


	10,000 ppm Peak

18,200 mg/m³ Peak

5000 ppm MAK

9100 mg/m³ MAK
	15000 ppm STEL

27000 mg/m³ STEL

5000 ppm TWA

9000 mg/m³ TWA
	5000 ppm MAC

9000 mg/m³ MAC
	5000 ppm OEL

9000 mg/m³ OEL
	5000 ppm TWA


	Опасни компоненти CAS No.
	Полша
	Испания 
	Швеция  
	Великобритания EH40 

	Пентан

109-66-0


	1800 mg/m³ NDS

2300 mg/m³ NDSCh
	1000 ppm VLA-ED

3000 mg/m³ VLA-ED

	
	

	Ацетон

67-64-1


	1800 mg/m³ NDSCh

600 mg/m³ NDS
	1210 mg/m³ VLA-ED

500 ppm VLA-ED


	1200 mg/m³ STV

250 ppm LLV

500 ppm STV

600 mg/m³ LLV


	1210 mg/m³ TWA

1500 ppm STEL

3620 mg/m³ STEL

500 ppm TWA


	Въглероден диоксид

124-38-9


	27000 mg/m³ NDSCh

9000 mg/m³ NDS
	15000 ppm VLA-EC

27400 mg/m³ VLAEC

5000 ppm VLA-ED

9150 mg/m³ VLA-ED
	10000 ppm STV

18000 mg/m³ STV

5000 ppm LLV

9000 mg/m³ LLV
	15000 ppm STEL

27400 mg/m³ STEL

5000 ppm TWA

9150 mg/m³ TWA



	Hazardous components
CAS No.
	Estonia
	Greece
	Finland
	France
	Hungary

	Пентан

109-66-0


	
	1000 ppm TWA

1000 ppm STEL

2950 mg/m³ TWA

2950 mg/m³ STEL
	1500 mg/m³ TWA

1900 mg/m³ STEL

500 ppm TWA

630 ppm STEL
	1800 mg/m³ VME

600 ppm VME


	2950 mg/m³ TWA

9400 mg/m³ STEL

	Ацетон

67-64-1


	1210 mg/m³ TWA

500 ppm TWA
	1780 mg/m³ TWA

3560 mg/m³ STEL
	1200 mg/m³ TWA

1500 mg/m³ STEL

500 ppm TWA

630 ppm STEL
	1800 mg/m³ VME

750 ppm VME


	1210 mg/m³ TWA

2420 mg/m³ STEL

	Въглероден диоксид

124-38-9


	10000 ppm STEL

18000 mg/m³ STEL

5000 ppm TWA

9000 mg/m³ TWA
	5000 ppm TWA

5000 ppm STEL

54000 mg/m³ STEL

9000 mg/m³ TWA
	5000 ppm TWA

9000 mg/m³ TWA


	
	18000 mg/m³ STEL

9000 mg/m³ TWA


	Инженерен контрол
	Да се спазва добра индустриална хигиена. Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени помещения. Където е възможно да се осигури местна вентилация и извличане на парите.

	Дихателна защита
	Използвайте в добре проветриви помещения.

	Защита на кожата:

	Избягвайте контакт с кожата. Да се използват химически устойчиви ръкавици като неопрен или естествен каучук. Да се има предвид че работният живот на химически устойчивите ръкавици може да се намали значително от различни фактори напр. температура. Да се осъществи подходяща оценка на риска от крайния потребител. При поява на признаци за износване, скъсване ръкавиците да бъдат заменени. 


	Защита на очите/лицето:

	Избягвайте контакт с очите. Носете защитни очила. 



	9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА


	Физическо състояние:

	течност


	Цвят:

	Безцветен 

	Мирис:

	Въглеводороден


	pH:

	Не се прилага


	Налягане на парите:

	Не се определя


	Точка на кипене/диапазон:

	87-104°C (188-219°F)


	Точка на топене/диапазон:
	

	Специфично тегло:

	0.742


	Плътност на парите:

	

	Температура на възпламеняване:

	-21°C (-5.8°F)


	Температура на самовъзпламеняване:
	

	Скорост на изпарение:
	

	Разтворимост във вода:

	Не се смесва 


	Разтворимост в ацетон
	Смесва се

	Коефициент на разделяне (n-октанол/вода)
	

	Съдържание на летливи органични вещества (VOC):

	74%



	10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ


	Стабилност:

	Стабилен при препоръчаните условия на съхранение..


	Опасна полимеризация:

	Не се пролага

	Продукти от опасно разпадане:

	

	Несъвместимост:

	пероксиди


	Условия, които трябва да се избягват: 
	Виж раздел складиране и съхранение (Секция 7) и Несъответствие (Раздел 10)


	11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


	Вдишване:

	Може да предизвика главоболие и замайване.



	Кожа:

	Удължен контакт с кожата може да предизвика дразнене и/или дерматити. Разтворителят може да лиши кожата от естествено омазняване и да я направи податлива за атака от други химикали.



	Очи:
	Този продукт оказва дразнещо въздействие върху очите. 



	Поглъщане
	Може да раздразни храносмилателната система.


	12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


	Подвижност:
	Няма налични данни.

	Бионатрупване:
	Няма налични данни.



	Екотоксичност:
	Токсичен за водните организми – може да предизвика дълготраен неблагоприятен ефект във водна среда. Да се пази от канализацията и открити водоизточници.



	Устойчивост и стабилност:
	Не е биоразградим



	WGK
 в съответствие с класификацията на водата (VwVwS):
	Клас 1 


	13. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ


	Продукт
Методи за изхвърляне:

	Да се депонира в съответствие с местните и национални разпоредби.

	Европейски каталог на отпадъците:
	14.06.03 – други разтворители и разтворителни смеси.

	Опаковка 

Методи за изхвърляне:
	След употреба тубите, опаковките и бутилките съдържащи остатъчен продукт да се изхвърлят като отпадък с химическо замърсяване в определените за това депа за отпадъци или да се изгорят. 


	14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ


	ICAO
/IATA
 (въздух)
	

	Идентификационен номер:
	UN 1950

	Точно наименование при експедиране:
	Аерозоли, запалим

	Клас или подразделение на опасност:
	2.1

	
	

	IMO
/IMDG
 (море)
	

	Идентификационен номер:
	UN 1950


	Точно наименование при експедиране
	Аерозоли, запалим

	клас или подразделение на опасност:
	2

	EmS:
	F-D, S-U


	
	

	ADR
/RID
 (шосе/ж.п.)
	

	UN номер
	UN 1950


	Точно наименование при експедиране: 
	Аерозоли, запалим

	Клас или подразделение на опасност
	2

	Код от класификацията:
	5F


	15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ


	Обозначаване на опасността:

	Xi – Дразнещ

N – Опасен за околната среда.

F+ - Изключително запалим.
 

	Обозначение на риска:


	R фрази:
 R12 - Изключително запалим..

R36 - Дразни очите.

R66 - Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата

R67 - Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

R51/53 - Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


	Обозначения за степента на безопасност:

	S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши..

S23 Да не се вдишва аерозола

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ..

S37 - Да се носят подходящи ръкавици.

S51 - Да се използва само на проветриви места.

S61 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.

	Допълнителни обозначения:
	Pressurised container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding

+50°C(122°F). Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any

incandescent material



	16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


	Изготвено от:
	Ванеса Дохърти, PSRA специалист, Безопасност на продуктите и регулаторни въпроси - Европа


Информацията, представена в настоящия информационен лист за безопасност е получена от надеждни източници и до колкото ни е известно е точна и актуална към упоменатата дата. Нито Loctite, нито който и да е от филиалите му не носят отговорност, възникваща от използването на тук предоставената информация или от използването, прилагането или обработката на продукта(продуктите), описани в настоящия документ. На потребителите е обърнато специално внимание за възможните опасности, които могат да възникнат при неправилно използване на продукта (продуктите). Настоящият информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Директивата на Комисията 2001/59/ЕС, адаптираща към техническия прогрес за 28-ми път Директивата на Съвета 67/548/ЕЕС и Директивата на Комисията 1999/45/ЕС.
Пояснение на Раздел 2 R - Обозначения
R12 - Изключително запалим..

R66 - 

	Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на 

	кожата.


R67 - Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

R65 - Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R11 - Лесно запалим..

R36 - Дразни очите 
R51/53 - 

	Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда


� CAS – Chemical Abstracts Service – Служба за абстрактна химия


� EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Европейски списък на съществуващите търговски химически субстанции


� WGK – Water Hazard Class – Клас на опасност на водата


� ICAO – International Civil Aviation Organization – Международна организация за гражданско въздухоплаване


� IATA – International Air Transport Association – Международна Асоциация за Въздушен Транспорт


� IMO – International Maritime Organization – Международна Морска Организация


� IMDC –Международен кодекс за превоз на опасни товари


� ADR – Advisory Route – Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе 


� RID – Regulations Concerning the international transport of dangerous goods by rail - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари






6 от 6


