
[image: image1]Класификация и обозначение съгласно Разпоредбата за опасните вещества

CТ 83 – лепилен разтвор за стиропор за топлоизолация

1.
Описание на веществото/препарата и име на фирмата


Наименование на продукта: 

CТ 83 – лепилен разтвор за стиропор за термична изолация

       Лице, което пуска на пазара:

             Хенкел България ЕООД

             1766 София

             Бизнес Парк София

             Сгр.2,ет.4 

             Тел. 02 915 10 10

Телефон за спешни случаи: 150 (Бърза помощ)



2.
Състав / данни за отделните компоненти


Строителен/лепилен разтвор, хидравлично свързващ се, на базата на цимент и минерални пълнители.

Декларирани съставки съгласно 91/155/ЕИО:

 20 – 50 %
цимент

Символ: 
Xi 

R-фраза: 
36/38–43 

CAS-№:
65997–15–1

Nr. EINECS: 266-043-4

              10 – 20 %        калциев карбонат


Символ: 
-

R-фраза: 
-

CAS-№:1317-65-3

Nr. EINECS: 215-279-6

1 – 2 %             гасена вар/калциев хидроксид/

Символ: 
Xi 

R-фраза: 
38/41 

CAS-№:
1035-62-0

Nr. EINECS: 215-137-3

3.
Възможни опасности, произтичащи от продукта


Xi - дразнещ

Съдържа цимент. При влага реагира силно алкално, затова да се пазят очите и кожата. При контакт обилно да се измива с вода. При контакт с очите да се потърси освен това и помощ от лекар.

4.
Мерки за първа помощ


При вдишване:

Засегнатият да се изведе от запрашения участък на чист въздух, при нужда да се потърси лекарска помощ.

При контакт с кожата:

Да се измие с течаща вода.

При контакт с очите:

Да се промият с течаща вода (в продължение на 10 минути) и, ако е необходимо, да се потърси помощ от лекар-специалист.

При поглъщане:

Устата да се изплакне, да се изпие голямо количество вода, да се потърси помощ от лекар.



5.
Противопожарни мерки


Подходящи пожарогасителни средства:

неприложимо

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност:

неприложимо

Особени опасности, които произтичат от самия продукт, продукти на неговото разлагане или освобождаващи се газове:

Продуктът не гори

Специални защитни средства на лицата, гасящи пожар:

Не са необходими специални мерки.



6.
Мерки при неволно изпускане на продукта


Лични предпазни мерки: 

Да се избягва образуването на прах.

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни или подпочвените води.

При изпускане, продуктът да се покрие с цел предотвратяване разпространение от вятър.

Да се избягва контакт с киселини.

Методи за почистване/събиране: 

Да се събере механично.

7.
Начин на работа и съхранение


Начин на работа:

Да се избягва образуването на прах.

Съхранение:

Да се съхранява на сухо място.

Да не се съхранява заедно с храни.

Клас на складово съхранение: VCIклас на съхранение: 11

8.
Ограничаване на експозицията и лични предпазни средства


Съставки, които изискват специален контрол:

портландцимент

CAS-№:
  65997151

EINECS №: 266 – 043 - 4

MAK:         5 ppm ( 5 mg/m3 )

Лична защита:

Да се предотвратява контакт с очите; да се избягва контакт с кожата.

Защита на дихателните пътища:
противопрахова маска при образуването на прах

Защита на ръцете:
подходящи защитни ръкавици

Защита на очите:
защитни очила при образуването на прах

9.
Физични и химични свойства


Консистенция: 
  прах

Цвят: 
  сив

Миризма: 
  без миризма

рН: 
  прибл. 12 (20оС) (при 300 g/l H2O) 

Температура на възпламеняване: 
  неприложимо

Самовъзпламеняване: 
  Продуктът не се самовъзпламенява.

Взривоопасност: 
  неприложимо

Оксидация:
  неприложимо

Парен натиск: 
  неприложимо

Относителна плътност: 
  1400 kг/м3

Разтворимост: 
  практически неразтворим във вода


  При контакт с вода се втвърдява.



10.
Стабилност и реактивоспособност


Условия, които трябва да се избягват:

Не настъпва разлагане при употреба по предназначение.

Материали, които трябва да се избягват:

Не са известни при употреба по предназначение.

Опасни продукти на разлагане:

Калциевият карбонат като съставка може да реагира с киселини и да образува въглероден диоксид, който може да замести кислорода (опасност от задушаване)

11.
Токсикологични данни


При вдишване:Продуктът дразни дихателните органи.

При контакт с кожата: Продуктът дразни кожата и лигавиците.

      При контакт с очите: Първична иритация на очите: притежава силно дразнещо действие (ОИСР-метод 405).

12.
Екологични данни


Устойчивост и разграждане: 

Предимно неорганичен продукт. Данните за биологичното разлагане се отнасят само за органичните съставки.

Продуктът не се разлага биологично.

Да се предотвратява попадането на продукта в отпадните води, почвата и повърхностните водни басейни.

13. 
Указания за отстраняване на отпадъците


Код като отпадък на втвърдения материал: EWC код - 170101

Опаковките да се предават за повторна употреба само като са напълно изпразнени.

14. 
Транспортни предписания


Не представлява опасен товар съгласно RID/ ADR, GGVS/GGVE, ADNR, 
IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

15. 
Предписания


Класификация и обозначение съгласно Разпоредбата за опасните вещества:

Символи за обозначение на опасностите:

Xi: Дразнещ.

R-фрази:

R 36/37/38: Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

S-фрази:

S 2: Да се пази далече от достъп на деца.

S 22: Да не се вдишва прахът.

S 24/25: Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 26: При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S 37: Да се носят подходящи ръкавици.

S 46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Този информационен лист за безопасност на материала е съставен съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.  



16. 
Други данни


Представената информация се базира на настоящето ниво на познанията и се отнася за продукта в състоянието, в което той се доставя. Тя е предназначена за описание на нашите продукти от гледна точка на безопасност на работа и не гарантира определени свойства.

HENKEL MERIMA AD –Krusevac�
�
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ�
�
ПРОДУКТ:�
CERESIT CT 83�
Nr. ИЗДАНИЕ�
0�
Дата на преиздаване: �
�






